7.1人员分工与协作

小组成员及分工：

- 李帅峄：

初始分工：借助AI达成该项目的完整软件实现，并协助进行软硬件调试。

最终工作：借助AI达成该项目的完整软件实现，焊接PCB电路板，并协助进行软硬件调试。

- 姜云浩：

初始分工：完成接收端包括第一级放大、带通滤波和第二级放大输入ADC在内的全部硬件电路的设计与实现，绘制原理图与PCB电路板，并主导软硬件联合调试。

最终工作：与巩文博合作完成硬件层面的全部仿真、调试与实现，绘制原理图与PCB电路板，焊接PCB电路板，主导软硬件联合调试。

- 巩文博：

初始分工：采购本次课程设计所需全部元器件，完成发送端MCU输出信号滤波、功放输出至扬声器的全部硬件电路设计与实现。

最终工作：采购本次课程设计所需元器件，完成一键开关机电路的设计，独立完成3D外壳的制作，与姜云浩合作完成硬件层面的仿真、调试与实现，参与绘制电路原理图，焊接PCB电路板并协助参与软硬件联合调试。

沟通与合作过程中存在的问题及其产生的影响：

- 采购问题：

为实现提高部分中多终端通信这一部分，小组需完成三块成品电路板的制作，每片电路板上需使用三片双通道运放，共需九片。在先前购买的六片运放OPA1642中三片在转接板上焊接、测试正常的前提下，由于设计人员与采购人员存在的沟通问题，采购人员误认为每块电路板只需两片运放，只额外购买了三片与先前不同的，其他小组测试过相同外部标识的假芯片，六片剩余中三真三假。最后小组成员以其他方式购买到六片芯片以完成课程设计的实现需求。

- 面包板测试与PCB测试之间的测试区别问题：

在面包板上使用转接板测试时，软件编写人员测试AGC（自动增益控制）代码并进行实际测试时，测试效果较好，波形在除放大倍数过大，在电源轨限制下出现的失真现象外，无其他问题。但在PCB打样的电路板中，由于0欧电阻的位置选取问题和Vref的去耦电容选取差别，实际测试中出现了直流偏置正常的情况下，ADC读入信号上半周200mV即削顶或0~5V的方波波形。后小组成员发现前者是由贴片电容较电解电容在实际电路中容值降低，不足以满足AGC芯片数据手册中要求Vref的2mA拉/灌电流要求产生的失真现象；后者是由第二级放大虽被AGC替代，但输入信号被0欧隔断，运放存在正常偏置1.65V，放大20倍后被电源轨限制导致的满摆现象。

7.2个人收获与体会

李帅峄：

电子系统课程设计在电信类课程是不可或缺的组成部分，是电路理论与实际、元件仿真与实测、封装参数与电路中实际特性充分体现。尽管几周的时间较本科的四年是极其微小的一部分，但它，或者说电子信息类的电工电子教学实验室的系列课程，却为本科生从一位工科生向电子设计工程师的转变，提供了一个基础的平台，让学生清楚意识到自己的实际能力较实际工程项目的能力需求差别。

7.3对课程的意见与建议

实验课的过程性考核对标理论课的期中考试/月考，想法很好。个人希望未来课程组这门课能有更多贴合实际需求的设计项目啊，模数电实验的摩斯密码项目是不是课程组老师三角洲打多了啊，这个声语信使，我们小组前段时间测试效果不理想，几十公分，人说话都听得清楚，为什么需要这种东西？就在当下的通信条件下，这种距离的通信、有基站有网络，为什么需要一个作品在复杂声波环境下不一定稳定、只能实现微信甚至多年前的运营商短信息能完全替代的使用场景呢。在个人的这种片面的理解下，这个项目就是单纯为了对学生基础的电路设计测试能力进行考核，那这个项目中使用的硬件电路设计与模数电实验的综合实验有太多区别吗，个人认为区别不大，如果这样，倒不如把用到的直流偏置带通迁移到模数电实验里面，还能更自然一点。至于单片机的代码设计，现在ai方便太多了，效率太高了，这种项目的单片机程序感觉就是模型和token用量的区别，大家都用ai写。我觉得或许可以把系统课程设计变成硬件模块在软件层面的综合调度，就例如agc，其实调度个人理解可能比较片面，就大了小小了大，越小就调越大，但是如果多重逻辑组合，那可能考核会更加综合一点，也能一定程度和模数电实验分别开，ai当前或许也没那么清楚，逻辑部分需要思考的一定更多，但是那似乎又和程序设计的部分相关联，例如数据结构(DS)和算法、动态规划什么的又扯上点关系，但那和嵌入式的使用成本、性能要求又有差别、或许呢，谁知道呢。